[image: image1.png]HUMAX



[image: image2.png]HUMAX Electronics Co. Ltd.





                                                              Unit 1, Jubilee Road, Newtownards, 


      N. Ireland, BT23 4YH, U.K.


      TEL: (44) 2891 824950

      FAX: (44) 2891 812932

        

Инструкция по загрузке программного обеспечения при помощи ПК для терминалов Humax (модели OAK)

(F1-Fox, F1-Ace, IRCI-5400, CRCI-5500 and CR-5510)
1. Требования:

· ПК IBM или совместимый.

· 9-пиновый последовательный кабель (см. раздел 3)

· Программа загрузки (*.exe).

· Информационный файл (*.hdf).






_________________

2. Совместимость:

Совместимость программного обеспечения для указанных моделей определяется префиксом в имени информационного файла.

Модель
Префикс

F1-Fox
QFE

F1-Ace
RFE

IRCI-5400
HIC

CRCI-5500
HCC

CR-5510
HCR

__________________

3. Требования к соединительному кабелю:

Вам потребуется последовательный кабель с перекрестным соединением pin 2 и pin 3 и прямым соединением pin 5.





Порт ПК 






   RS-232 порт терминала




(«мама» 9-PIN)

(«мама» 9-PIN)

Так же этот кабель широко известен как «нуль-модемный».

__________________
4. При инсталляции программы загрузки, Wdn4oak.exe:

· Если Вы имеете архив файлов (*.zip), т.е. Wdn4oak.zip, то в этом случае Вам необходимо произвести разархивацию. Далее Вам необходимо инсталлировать программу на Ваш ПК. Для этого убедитесь, что система Windows запущена, а затем запустите файл Setup.exe двойным щечком мыши.
· Укажите директорию, в которую Вы желаете установить программу.
· Как только Вы установите программу, Вы сможете запустить ее двойным щелчком мыши по иконке файла Wdn4oak.exe
__________________

5. Как загрузить файл HDF из ПК в терминал с помощью программы Wdn4oak.exe:
· Подключите шнур питания к терминалу и убедитесь, что терминал находится в режиме ожидания (Standby).

· Соедините ПК и терминал с помощью кабеля последовательной передачи данных (см. раздел 3).
· Запустите программу Wdn4oak..
· Выберите требуемый COM порт и скорость передачи данных.
· Далее выберите HDF файл, который требуется загрузить.
· Для начала загрузки нажмите кнопку “Go”.

· На экране появится сообщение “waiting for Humax”.
· Включите Ваш терминал с помощью кнопки Standby key, сразу же начнется операция загрузки.
· В окне программы появляется шкала и счетчик предаваемой информации, показания которого увеличиваются. Небольшие паузы  (до 1 минуты) при загрузке являются допустимыми. При этом на фронтовой панели ресивера последовательно переключаются красный, желтый и зеленый светодиоды (для моделей F1-Fox, VA-Fox). Для моделей серии 5000 индикатор отображает состояние процесса загрузки в процентах.

· Пожалуйста, ждите сообщения “End” на дисплее терминала (для терминалов серии 5000) или сообщения “Download Complete” в окне программы.
· Перезагрузите терминал.
6. Как загрузить файл HDF из ПК в терминал с помощью программы DownHDF:
· Убедитесь, что файл DownHDF.exe находится в той же директории что и информационный файл HDF, который требуется загрузить.
· Подключите кабель питания к терминалу, убедившись, что кнопка питания находится в положении “OFF”.

· Соедините ПК и терминал с помощью кабеля последовательной передачи данных (см. раздел 3).
· Откройте окно MS-DOS.

· В DOS выберите директорию, в которой находится программа загрузки и информационный файл HDF.

· Запустите операцию загрузки с помощью команды:
C:\>downhdf <filename.hdf> <serial port number> <baud rate>

· Замените <filename.hdf> именем файла hdf, который требуется загрузить.
· Замените <serial port number> номером COM порта, который используется для загрузки.
Величина
COM порт
1

COM1

2

COM2

· Замените <baud rate> величиной скорости передачи данных, которую Вы желаете использовать.
Величина
Скорость передачи
0

115200

1

57600

2

38400

3

19200



  4

9600


· Примечание: Если Вы не уверены, какую скорость требуется выбрать, мы рекомендуем Вам использовать величину 4, которая определяет скорость передачи данных 9600.
· На экране появится сообщение «UART Downloading».
· Включите Ваш терминал.
· Пожалуйста, ждите, пока сообщение “End” не появится на дисплее терминала (для терминалов серии 5000).
· Перезагрузите терминал.
___________________
2


3


5








2


3


5








PAGE  
1
2000 ( General Satellite Corporation, Russia

