# Инструкция работы Flaps 1.2a 0.9.7

В выключеном состоянии ресивера ставим перемычку между  “JP1-R52 (CPU_PROBE_EN) не далеко от процессора ALI3329B.Припаеваем “jtag” на резисторах(можно и на микросхеме 74HC244N) длиной кабеля примерно 10-15см,чем короче тем лучше.Сборка и пайка “jtag” смотри ресунки Bild 1,2,3.Подключаем “jtag” к своему ПК параллельный порт(LPT).Включаем ресивер,запускаем файл “ddw_ntdriver exe” устанавливаем драйвер “OKEY” оставляем открытым.Запускаем  файл “readbootloader bat” в окне программы должен пойти счет в процентах,ждем окончания процесса.После окончания счета должен появиться файл размером 65КБ.Запускаем файл”flashbootloader bat” в окне программы должен пойти счет в процентах,ждем окончания процесса (около 30-60мин).Выключаем ресивер,снимаем (отпаеваем) перемычку,отключаем “jtag” от ПК.Подключаем  0-модемный кабель к СОМ-порту  ПК и ресиверу запускаем любую из программ “ALIMUPG5, 3 ,4” ,”ALI_MUPG Vr.3.0” прошиваем ресивер.Программой “MaxEditor” устанавливаем список каналов.После всех манипуляций нужно включить эмулятор!!!Включаем ресивер нажимаем кнопку “Menu” набираем код 2020 на экране телевизора должно появиться “CAS SYSTEM ENABLED” нажимаем “OK”!!!ВНИМАНИЕ –это реанимация для ресиверов с микропроцессором ALI3329B!!!