Как вводить ключи BISS

залить прошивку саму свежую! забить все транспондеры, отсканировать каналы

нажать кнопку "i"

1. справа, в верхнем ряду, есть строчка Service ID  0Х....  ЭТИ ЦИФРЫ ПЕРЕПИСАТЬ!

2. СЛЕВА СТРОКА  Frequency (Частота Транспондера) ПЕРЕПИСАТЬ!

# Нажать EXIT

На пульте БЫСТРО нажать «9339»

В появившемся окне выбрать

Key edit,  OK,

Выбрать «BISS»

OK.

Увидите окно c параметрами БИСС ключей

выбрать не используемый ключ, нажать КРАСНУЮ кнопку (Edit - Изменить)

или нажать ЗЕЛЕНУЮ (Add - Добавить)

В появившейся строке ввода параметров увидите:

CAID 2600 (не изменять! это признак кодировки БИСС)

Service ID - тут ввести ранее записанные значения из строки при нажатии "i"

Freq - тут вводим ранее записанные значения из одноименной строки при нажатии "i"

Type (пропустится)

Key Data - тут вводим ключ БИСС (поищите в Интернете)

Как вводить сам ключ:

например, введем ключ на канал “TET”

CAID - пропускаем

Service ID - вводим «17DE»

(цифровые значения на цифровых кнопках пульта, а символьные (ABCDEF) вводить нажатием цветных кнопок)

и кнопок скроллинга списка каналов (справа внизу от кнопки OK) - вверх=A, вниз=B

ВСЕ ЗНАЧЕНИЯ ЦВЕТНЫХ КНОПОК ПРОПИСАН В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ЭКРАНА: КРАСНАЯ = С ....   И ТД, И ТП

Если ошиблись при вводе - нажать ВЛЕВО (слева от OK)

По завершению ввода всех значений для сохранения нажать "OK"!!!

# Выключить и включить ресивер!